Инструкция по обновлению прошивки версии G3.009 для принтера Godex EZ-DT2 и меры предосторожности, при проведении процесса обновления.

Важные предостережения:

- Процесс  обновления прошивки – ответственная процедура, которая должна выполняться на исправном и качественном оборудовании, аккуратно, в соответствии с нашими инструкциями.

- Обновление прошивки Вы делаете на свой страх и риск, и в случае неудачи, восстановление нормальной работоспособности принтера будет происходить в нашем сервисном центре на платной основе.

- Нельзя обесточивать принтер во время хода процесса обновления прошивки, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

- Нельзя отключать интерфейсный кабель принтера от ПК во время хода процесса обновления прошивки, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

Нельзя использовать файл прошивки, не от Вашей модели принтера, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

- Не пытайтесь превратить перепрошивкой принтер EZ-DT2 в модель EZ-DT4.

Послей такого действия - принтер будет полностью неработоспособен, и процесс восстановления будет на платной основе в нашем СЦ.

Инструкция по обновлению ПО принтера EZ-DT2:

- Подключите принтер к ПК интерфейсным кабелем типа USB или RS232.  Для USB интерфейса подключения, драйвера можно не устанавливать и отказаться от их установки, нажав кнопку “Отмена”.

- Запустите на ПК утилиту EZPL DownloadTool.exe и выберите нужный тип интерфейса подключения в окне “Connection Port”.

- Нажмите на кнопку “DownLoad Firmware”, и выберите путь к файлу.

Как только Вы выбрали файл  EZ-DT-2_G3.009.BIN и нажали ОК, принтер издаст 1 звуковой сигнал и в центре экрана ПК появится синяя полоса “прогресс бара”, которая будет показывать процесс загрузки в процентах.

- Когда синяя полоса дойдёт до отметки 100%,  светодиод под кнопкой “FEED” сначала будет редко, а потом часто моргать “Красным”, показывая Вам, что загруженный ранее в буферную память файл прошивки начал процесс обновления ПО принтера.

По окончании процесса, принтер подаст 2 звуковых сигнала разной тональности и загорится “Зелёный” светодиод “READY”, показывая, что процесс полностью закончен.

- Установите рулон с термо этикетками, и запустите режим вывода полного теста принтера.

- Для вывода теста принтера с текущими его настройками, выключите принтер. Удерживайте кнопку “FEED”, включите принтер и дождитесь, пока светодиод заморгает Красным, и быстро отпустите кнопку “FEED”. Принтер подаст 1 звуковой сигнал и произведёт калибровку датчика края этикетки, прогоняя вперед-назад этикет-ленту. По окончании процедуры принтер распечатает полный тест. На первой строке Вы увидите модель принтера и версию прошивки G3.009.